Техническое описание кабелей

SUPRLAN Six U/UTP 6 4x2xAWG23 Cu PVC Indoor
SUPRLAN Six U/UTP 6 4x2xAWG23 Cu нг(А)-HF Indoor

Назначение кабелей:

Симметричные кабели связи предназначены для эксплуатации в структурированных кабельных системах по международному стандарту ИСО/МЭК 11801 и в сетях широкополосного доступа в частотном диапазоне до 250 МГц при рабочем напряжении не более 75 В.

Диаметр жилы 0,54 мм.
Число пар:  4.

Схема конструкций кабеля:

Конструкция
1. Медный проводник диаметром не менее 0,54 мм (23 AWG)

2. Полиэтиленовая изоляция с индивидуальной цветовой маркировкой каждой изолированной жилы.

3. Изоляционный разделитель
4. Полимерная оболочка.

5. ПЭТ лента под оболочкой из полиэтилена*.

*: - применяется в кабеле для наружной прокладки.

Механические характеристики:

- максимальное растягивающее усилие - 50 Н;

- разрывное усилие оболочки не менее - 9МПа;

- радиус изгиба кабелей при монтаже должен быть не менее восьми максимальных наружных диаметров кабеля.

Основные массогабаритные характеристики:

| Количество пар | 4 |
| --- | --- |
| Номинальный внешний диаметр, мм | 6,0 |
| Масса, кг/км | 40,7 |

Технические характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | до 250 |
| Волновое сопротивление в диапазоне частот (1-250) МГц, Ом | 100±15 |
| Собственное затухание, дБ/100м, не более: - на частоте 4 МГц - на частоте 20 МГц - на частоте 100 МГц - на частоте 250 МГц | 3,8 8,5 19,9 33,0 |
| Переходное затухание между цепями на ближнем конце(NEXT), дБ/100м, не менее: - на частоте 4 МГц - на частоте 20 МГц - на частоте 100 МГц - на частоте 250 МГц | 66,3 55,8 45,3 39,3 |
| Защищенность цепи на дальнем конце (EL FEXT), дБ/100м, не менее: - на частоте 4 МГц - на частоте 20 МГц - на частоте 100 МГц - на частоте 250 МГц | 56,0 42,0 28,0 20,0 |
| Обратные потери (RL), дБ/100м, не менее: - на частоте 4 МГц - на частоте 20 МГц - на частоте 100 МГц - на частоте 250 МГц | 23,0 25,0 20,1 18,0 |
| Электрическая емкость пар, не более, нФ/км | 56 |

Наружная оболочка кабеля изготавливается из поливинилхлоридного пластиката (PVC) при одиночной прокладке, или из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с пониженным дымо- и газовыделением  (нг(А)- LS) при групповой прокладке, или из полимерной композиции, не содержащей галогенов (нг(А)-HF) при групповой прокладке и не выделяющую коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении внутри зданий и сооружений, или из светостабилизированного полиэтилена для уличной прокладки (PE).

Все LAN-кабели категории 6 соответствуют ГОСТ Р 54429-2011. Поставка кабелей производится в картонных коробках по 305 метров или на фанерных барабанах с диаметром щеки 400мм.